Ćwiczenie 4z

Temat: Automat kombinacyjny dwuosiowy realizowany na sterowniku logicznym

Cel  ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności realizacji układów sterowania

pneumatycznego na podstawie uproszczonych wykresów czasowych- prowadzenia procesu syntezy w kierunku rozwiązania na sterowniku PLC. Opanowanie umiejętności programowania sterownika.

1. Elementy wykorzystywane w ćwiczeniu:

siłownik dwustronnego działania 2

elektrozawór.2

czujniki położenia

Sterownik PLC-kompaktowy

FluidSim

2. Sterowanie w zależności od drogi.

a. Zrealizować układ sterowania 2  siłowników dwustronnego działania wg cyklogramu.

w trybie

-start jeden cykl praca półautomatyczna;

-start- praca automatyczna-stop

3. Przeprowadzić proces syntezy automatu pracującego wg załączonego cyklogramu. Napisać program w języku drabinkowym, w czytać do sterownika.

-uruchomić i sprawdzić prawidłowość działania programu.

Wskazówka, w pierwszej kolejności należy zrealizować program do pracy cyklicznej jednego siłownika a następnie poszerzyć o drugi

4. Zamodelować układ w oparciu o uzyskane wyrażenia z syntezy w sterowniku dedykowanym na elementach funkcyjnych w środowisku FluidSim w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania automatu

Rozwiązanie:

5. Napisać program w języku drabinkowym działania automatu w oparciu o wykonaną syntezę.  Wyedytować go w FST4.2 i załadować do sterownika uruchomić na stanowisku.

Rozwiązania

Program pracy cyklicznej jednego siłownika

Program do pracy cyklicznej wg przedstawionego cyklogramu.