Ćwiczenie 1

Temat: Układy sterowania napędów pneumatycznych jednostronnego i dwustronnego działania.

Cel  ćwiczenia: Zapoznanie się ze środowiskiem programowym FluidSim oraz z  podstawowymi elementami w technice pneumatycznej. Opanowanie umiejętności syntezy układów pneumatycznych z wykorzystaniem metod intuicyjnych.

1. Układy sterowania bezpośredniego

Zrealizować  układ sterowania siłownikiem jednostronnego i dwustronnego  działania oraz chwytaka wykorzystując w charakterze elementu sterującego zawór rozdzielający 3/2 sterowany dźwignią. (a) oraz dwustronnego działania (b)

a	b	c

d

Zasymulować działanie dla różnych nastaw dławików (c)   i  (d)  przedstawić na diagramie

2.. Układy sterowania pośredniego siłownika jednostronnego działania

Zrealizować układ sterowania siłownikiem jednostronnego działania wykorzystując w

charakterze elementów sterujących dwa zawory: zawór rozdzielający 3/2 sterowany

przyciskiem, zawór rozdzielający 3/2 sterowany ciśnieniem. (a)  (b)

a	b

3. Układy sterowania pośredniego siłownika dwustronnego działania

Zrealizować układ sterowania siłownikiem dwustronnego działania  wykorzystując w

charakterze elementów sterujących dwa zawory: zawór rozdzielający 3/2 sterowany

przyciskiem, dźwignią,  zawór rozdzielający 4/2 sterowany ciśnieniem.

Z rozdzielaczem monostabilnym

Z rozdzielaczem bistabilnym – z pamięcią

– Zapewnić możliwość nastawiania prędkością wysuwu siłownika dwustronnego

działania wykorzystując zawór dławiąco-zwrotny.

Uwaga wszystkie układy  należy zamodelować  symulacyjnie z wykorzystaniem FluidSim Zamieścić schematy i diagramy z programu  omówić działanie w części teoretycznej

Zamodelować wybrane układy w warunkach rzeczywistych zaobserwować działanie w stosunku do wirtualnego obrazu.