Ćwiczenie 4C

Temat: Automat kombinacyjny i sekwencyjny 2 osiowy, według cyklogramu.

Cel  ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności realizacji układów sterowania

pneumatycznego na podstawie uproszczonych wykresów czasowych

(cyklogramów pracy) dla dwóch siłowników w układzie bezkonfliktowym (układ. Kombinacyjny) oraz w układzie sekwencyjnym.

1. Elementy wykorzystywane w ćwiczeniu:

siłownik dwustronnego działania

zawór rozdzielający 3/2 sterowany mechanicznie

zawór rozdzielający 5/2 bistabilny

zawór 3/2 z dzwignią (łącznik drogowy)

2. Przykładowe układy realizowane w oparciu o cyklogram pracy

a. Zrealizować układ sterowania pracą cykliczna dwóch siłowników dwustronnego działania działający zgodnie z cyklogramem pracy pokazanym na rysunku 1.

Rys.1  Praca cykliczna dwóch siłowników  cyklogramy.

Automat dwuosiowy w układzie sekwencyjnym.

Cel  ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności realizacji układów sterowania

pneumatycznego na podstawie przeprowadzonej syntezy dla dwóch siłowników w układzie klasycznym

1. Elementy wykorzystywane w ćwiczeniu:

siłownik dwustronnego działania  2szt

zawór rozdzielający 3/2 sterowany  mechanicznie

zawór rozdzielający 5/2

zawór 3/2 z dzwignią (łącznik drogowy)

2. Sterowanie w zależności od drogi.

a. Zrealizować układ sterowania siłownikami dwustronnego działania działający zgodnie z

cyklogramem pracy pokazanym na rysunku 1 w układzie klasycznym w wersji automatycznej i półautomatycznej.

Przeprowadzić proces syntezy w kierunku rozwiązania.

-w oparciu o rozdzielacze drogowe impulsowe,

-układy uzależnienia czasowego,

-z wykorzystaniem elementów pamięci.

Zamodelować symulacyjnie w programie FluidSim i zmontować układ rzeczywisty  (1 układ) realizującego zadanie.

Wejściowy cyklogram automatu np. automatycznej wiertarki.

Rozwiązania:

Rozwiązanie nr 1 z zastosowaniem quasi-sekwencji czyli rozdzielacze drogowe kierunkowe osadzone impulsowo.

Rozwiązanie 2 z użyciem elementów czasowych w trybie różniczkującym

Rozwiązanie nr 3 automat sekwencyjny z dodatkowymi elementami  pamięci pełna forma.

Układ po pierwszym stopniu minimalizacji

Układ po drugim stopniu minimalizacji.

W warunkach rzeczywistych zmontować układ 1.